Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Numer sprawy: WA.271.40.2020.JS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego- serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem - serwerowego systemu operacyjnego wraz z  pakietami licencji na dostęp do zasobów serwera w tym realizowanych zdalnie RDP oraz instalacja i konfiguracja wskazanego sprzętu i oprogramowania, integracja ze środowiskiem eksploatowanym przez Zamawiającego dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu.

Dostawa oraz wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia nastąpią w dniu roboczym, w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Zamawiającego, we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2-4.

- Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe;

- Zamawiający wymaga, aby urządzenia przekazane były w oryginalnych opakowaniach wytwórcy;

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały oznaczenie CE;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:

- kartę katalogową oferowanych urządzeń z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych,

- nośniki instalacyjne oprogramowania,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację do oprogramowania w języku polskim lub inną równoważną publikację w języku polskim lub angielskim,

- indywidualną kartę gwarancyjną dla urządzenia, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia,

- dokumenty licencji na oprogramowania,

- dokumentację eksploatacyjną, która zawiera informacje dotyczące:

- podstawowych wymagań instalacyjnych,

- podstawowych warunków użytkowania,

- Wykonawca albo Producent udzieli Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie sprzedawanych urządzeń. Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń. W przypadku jednak, gdy producent udzieli gwarancji dłuższej niż 36 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca wypełni formularz oferty, określając oferowany okres gwarancji.

Szczegółowe określenie, które z w/w dokumentów należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia oznaczono „X”:

| lp. | Określenie przedmiotu zamówienia |  | Karta katalogowa dostarczanych urządzeń | Nośniki instalacyjne oprogramowani | Instrukcja obsługi | Dokumenty licencji na oprogramowanie | Dokumentacja eksploatacyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | D | e | F | g | h | i |
| 1. | A. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie | Serwer | X | X | X | X | X |
| 2. |  | Licencje oprogramowania serwerowego |  |  |  | X |  |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

| - Serwer 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagana wielkość parametru |
| a | b | C |
| 1. | Serwer |  |
| 1.1 | Procesor | Procesor skalowalny klasy x86_64, min. ośmiordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.1GHz max 3.2GHz, pamięć podręczna min. 11MB pamięci cache L3 lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 1.2 | Ilość zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
| 1.3 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. Wspomagająca technologię wielordzeniowości; z obsługą pamięci min. DDR4-SDRAM 2400 MHz. |
| 1.4 | Pamięć | min. 96 GB DDR4 2400 MHz, zapewniająca dalszą rozbudowę do min. 192 GB. |
| 1.5 | Dysk twardy | Zainstalowane min. 2x 2,5” SSD 256GB SATA. Możliwość rozbudowy o min. 2 dyski hot-swap 2.5” |
| 1.6 | Napęd optyczny | nie wymagany |
| 1.7 | Karta sieciowa | Zintegrowana na płycie głównej, zainstalowany moduł 4x1Gbit. |
| 1.8 | Obudowa | Rack, 19”, 1U z możliwością pełnego wysuwu z szafy i ruchomym kanałem kablowym |
| 1.9 | Zasilanie | Redundantne (nadmiarowe), max. 500W, podłączane podczas pracy, sprawność min. Certyfikat 80 Plus Platinum |
| 1.10 | Gwarancja | Producenta, min. 3 lata w systemie On-Site (na miejscu u Zamawiającego), NBD (termin naprawy następnego dnia roboczego po zgłoszeniu). |
| 2. | Oprogramowanie |  |
| 3. | Zarządzanie |  |
| 3.1 |  | Możliwość zdalnego zarządzania serwerem. |
| 4. | Inne |  |
| 5. | Certyfikaty i standardy |  |
| 5.1 |  | - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |

| 2. Oprogramowanie i licencje |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Nazwa oferowanych licencji/oprogramowania |
| a | B | C |
| 1. | 1 x WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic | MS Windows Server Standard 2019 – 1szt. lub równoważny; Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej; Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych; obsługa .NET Framework 4.5. |
| 2. | 10 x WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL | Licencje dostępowe dla użytkowników powyższego systemu -10szt. |
| 3. | 10 x WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL | Licencje dostępowe Remote Desktop dla użytkowników powyższego systemu - 10szt. |

- Wymagania dotyczące czasu trwania gwarancji przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia |  | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| a | c | d | e |
| 1. | A. Sprzęt komputerowy | Serwer | Minimalne 36 m-cy, nie mniej niż producenta; w razie awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |